NÁZOV AKCIE: OBNOVA A REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠTÍTNICKEJ ULICI V ROŽŇAVE

# ČASŤ

# STATICKÝ VÝPOČET

| PREDMET PROJEKTU: OBJEDNÁVATEĽ: MIESTO STAVBY: PROJEKTANT: STUPEŇ: POČET STRÁN: | OBNOVA A REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠTÍTNICKEJ ULICI V ROŽŇAVE MESTO ROŽŇAVA ŠAFÁRIKOVÁ 499/29, 04801 ROŽŇAVA AREÁL MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠTITNICKEJ ULICI V ROŽŇAVE Ing. RADOSLAV TÍNES- SADAK ## STAVEBNÉ POVOLENIE 9 |
| --- | --- |

| DÁTUM: | 09.2015 |  | VYHOTOVENIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Základné údaje o stavbe

Predmetom statického posúdenia je Obnova a rekonštrukcia Materskej školy na Štítnickej ul. v Rožňave, jedná sa o objekt S01,S03 .

- Základy

Základové konštrukcie nie sú riešené z dôvodu chýbajúcej pôvodnej projektovej dokumentácie.  Základy sa prepočítajú po vyhotovení sond na určených miestach.

Priťaženie základových konštrukcií :

- Krajné steny : 	- od strechy=3,69 väčší rozpon

- steny 0,172*8,2=1,376

Suma= 5,066

σkon=5,0660,5=10,132kPa priťaženie pre základ šírky 500 mm je zanedbateľné

- Obvodová stena : 	- od strechy=5,542

Suma= 5,542

σkon=5,5420,5=11,08kPa priťaženie pre základ šírky 500 mm je zanedbateľné

Celkovo budú nosné konštrukcie základov a stien odľahčené.

- Zvislé nosné konštrukcie

Obvodové steny sú zhotovené z pórobetónových tvárnic (malta je predpokladaná MVC alebo MV).

Kontaktný zatepľovací systém sa vyhotoví podľa pokynov výrobcu daného systému. Kotevný plán vyhotoviť podľa pokynov výrobcu. Tepelná izolácia hrúbky 50mm, ostenia a rímsy hr. 50mm.

- Stropné konštrukcie

V podlahách dôjde k výmene povrchových vrstiev v mieste hygienických zariadení.  Priťaženie je zanedbateľné.

- Zaťaženia

Hrúbky a skladby pôvodných konštrukcií overiť priamo na stavbe.

- Zhodnotenie zásahov no nosnej konštrukcie

Posúdenie únosnosti stropných panelov objektu S01 , S03

Panel PZD 64- 50/530 ( šírka panelu 490 mm)

- stále zaťaženie : 1,766 kN/m2

- sneh (3 snehová podľa STN 73 0035) : 1,0*1,4 = 1,4 kN/m2

- spolu :  3,166 kN/m2*0,5=1,583kN/m ≤ qdov= 1,96 kN/m ( rochlove stavebné tabuľky )→ panel vyhovuje predpokladom

panel PZD 1/300  (330)

- stále zaťaženie : 1,766 kN/m2

- sneh (3 snehová podľa STN 73 0035) : 1,0*1,4 = 1,4 kN/m2

- spolu :  3,166 kN/m2*0,3= 0,95kN/m ≤ qdov= 1,912 kN/m ( rochlove stavebné tabuľky ) )→ panel vyhovuje predpokladom

priťaženie na dlhšej strane =1,766*0,5*5= 4,415 kN/m

priťaženie na kratšej strane= 1,766*0,5*3,3= 2,9139 kN/m

posúdenie prefabrikovaných prekladov RZP pod strešnými konštrukciami

RZP 87/240 + 88/240 stredový múr (RZP 87/120 + 88/120)

- vlastná tiaž panelov 0,5*3*2,08+0,5*5,3*2,72 = 10,33 kN/m

- veniec 0,4*0,25*25= 2,5 kN/m

- priťaženie od nových konštrukcií 1,392*0,5*(3+5,3)=5,542kN/m

- sneh 1*0,5*(3+5,3)=4,15 kN/m

- spolu celkové = 10,33*1,1+2,5*1,1+5,542*1,269+4,15*1,4=26,96kN/m

qd=26,96kN/m ≤ qdov=24,38+2,65= 27,03 kN/m→ prievlak vyhovuje predpokladom

RZP 87/300 + 88/300 stredový múr krajné polia a obvodové prievlaky pre dlhšie rozpatie (RZP 87/120 + 88/120, RZP 87/150 + 88/150)

- vlastná tiaž panelov 0,5*5,3*2,72 = 7,21 kN/m

- veniec 0,4*0,25*25= 2,5 kN/m

- atika 0,45*0,3*6,5=0,87kM/m

- priťaženie od nových konštrukcií 1,392*0,5*5,3=3,69kN/m

- sneh 1*0,5*5,3=2,65 kN/m

- spolu celkové = 7,21*1,1+(2,5+0,87)*1,1+3,69*1,269+2,65*1,4=20,03kN/m

qd=20,03kN/m ≤ qdov=24,38+2,65= 27,03 kN/m→ prievlak vyhovuje predpokladom

Stavebné úpravy výrazne nepriťažujú a ani nezasahujú do statiky budovy.  Každý ďalší zásah sa musí samostatne posúdiť.

Kotvenie zatepľovacieho systému

Návrh kotvenia zatepľovacieho systému fasády

Podkladný materiál je porobetónové murivo, podľa ETAG 14 podklad triedime do kategórie E , charakteristická únosnosť kotvy EJOT STR-U na vytiahnutie NRk=0,75kN ( pevnosť na vytiahnutie potvrdiť výťažnými skúškami), kde min. kotevná hĺbka je 65 mm v nosnom materiály, veterná oblasť Rožňava je zatriedená do 2 veternej oblasti , kategória povrch 2 .   Min. počet kotiev je na konštrukčné zásady stanovený na 6 ks/m2.

Kotvenie strechy je realizované nalepením EPS polystyrénu do horúceho asfaltu AOSI 85/25 – min 40 % plochy EPS. Spoj sa poistí EJOT tanierovými kotvou FBS-R-6,3+ tanierik ECOTEK50 (kotvenie sa prevedie až do nosnej betónovej konštrukcie stropu).

- Literatúra a podklady

1. -STN EN 1990 :2004 Eurokód – Zásady navrhovania budov

2. -STN EN 1991 Eurokód 1- Zaťaženia konštrukcií

3.- STN EN 1992 Eurokód 2-Navrhovanie betónových konštrukcií

3. - STN EN 1993 Eurokód 3- Navrhovanie oceľových konštrukcií

4.- STN EN 1995 Eurokód 5 – Navrhovanie drevených konštrukcií

Projektová dokumentácia na stavebné povolenie

- Záver

Vlastné riešenie posudzovaných konštrukcií je zrejmé z výkresovej dokumentácie. Výpočet bol vykonaný na základe všetkých možných dostupných informácií a podkladov.

Predpoklady na stavbe potvrdiť prieskumom v prípade rozdielu oproti skutočnosti je nutné privolať spracovateľa posudku. Pri danej stavbe sa nemení účel použitia. Dané stavebné úpravy nepriťažujú objekt. So zohľadnením týchto skutočností stavba vyhovuje.

Pri jednotlivých konštrukciách môžu nastať počas prípravy stavby i samotnej realizácie zmeny vyvolané investorom, stavebnou firmou, či inými okolnosťami. Zmeny zahŕňajú nosné konštrukcie je nutné konzultovať s projektantom statiky, a musia byť poznačené vo výkresoch, resp. zapísané v stavebnom denníku. Stavbu je možné realizovať. Všetky výpočty vychádzajú z pôvodnej dokumentácie a je nutné pred začatím prác overiť správnosť predpokladov. Po odokrytí konštrukcií je nutné privolať spracovateľa posudku.

Ing. Radoslav Tínes, Záhradnícka 11, 971 01 Prievidza          ..

- Stavebné úpravy

S01,S06  plochá strecha

- FÓLIOVÁ HYDROIZOLÁCIA MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU B ROOF (T4) VLASTNOSTI: STREŠNÁ FÓLIA VYSTUŽENÁ VYSOKOPEVNOSTNOU POLYESTEROVOU MRIEŽKOU, HRÚBKA MIN. 1,5MM, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ cca 1,92 kg.m-2

- GEOTEXTÍLIA Z POLYPROPYLÉNU, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ 300 g.m-2, MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU

- TEPELNOIZOLAČNÁ VRSTVA - MINERÁLNA VLNA HR. 180MM ( SO6 - HR. 140MM ), SÚČ.TEP.VOD. 0,049 W/m.K, MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU, POZN.: TEPELNÁ IZOLÁCIA VHODNÁ PRE PLOCHÚ STRECHU JEDNOPLÁŠŤOVÚ, OBČASNE POCHÔDZNU

- GEOTEXTÍLIA Z POLYPROPYLÉNU, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ 200 g.m-2, MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU

- FÓLIOVÁ PAROZÁBRANA PRE KONŠTRUKCIU PLOCHÝCH JEDNOPLÁŠŤOVÝCH STRIECH, MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU, VLASTNOSTI: VIACVRSTVOVÁ POLYOLEFINOVÁ FÓLIA SPEVNENÁ TKANINOU, AL. FÓLIA Z MODIFIKOVANÉHO POLYETYLÉNU, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ cca 140 g.m-2, HRÚBKA cca 0,25 MM

- GEOTEXTÍLIA Z POLYPROPYLÉNU, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ 150 g.m-2, MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU

- SPÁDOVÁ VRSTVA Z LAHČENÉHO BETÓNU (PREMENLIVÁ HRÚBKA, SPÁDY VIĎ PÔDORYS STRECHY), SPÁDOVÁ VRSTVA ZO ZMESI: PLNIVO DO BETÓNU - POLYSTYRÉNOVÁ DRŤ, CEMENT, PIESOK A VODA/AKCEPTOVAŤ ZLOŽENIE PODLA ODPORÚČANÍ VÝROBCU/, OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ cca. 300 kg.m-3

- PÔVODNÁ PREDPOKLADANÁ NOSNÁ STREŠNÁ KONŠTRUKCIA (VYČISTENÁ A VYSPRAVENÁ):

BETÓNOVÁ ZÁLIVKA 90 mm

ŽELEZOBETÓNOVÝ PANEL 210 mm

S04,S03  plochá strecha

- FÓLIOVÁ HYDROIZOLÁCIA MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU VLASTNOSTI: STREŠNÁ FÓLIA VYSTUŽENÁ VYSOKOPEVNOSTNOU POLYESTEROVOU MRIEŽKOU, HRÚBKA MIN. 1,5MM, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ cca 1,92 kg.m-2

- GEOTEXTÍLIA Z POLYPROPYLÉNU, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ 300 g.m-2, MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU

- TEPELNOIZOLAČNÁ VRSTVA - EPS POLYSTYRÉN HR. 180MM ( S03 - HR. 140MM ), SÚČ.TEP.VOD. 0,04 W/m.K, MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU, POZN.: TEPELNÁ IZOLÁCIA VHODNÁ PRE PLOCHÚ STRECHU JEDNOPLÁŠŤOVÚ, OBČASNE POCHÔDZNU

- GEOTEXTÍLIA Z POLYPROPYLÉNU, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ 200 g.m-2, MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU

- FÓLIOVÁ PAROZÁBRANA PRE KONŠTRUKCIU PLOCHÝCH JEDNOPLÁŠŤOVÝCH STRIECH, MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU, VLASTNOSTI: VIACVRSTVOVÁ POLYOLEFINOVÁ FÓLIA SPEVNENÁ TKANINOU, AL. FÓLIA Z MODIFIKOVANÉHO POLYETYLÉNU, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ cca 140 g.m-2, HRÚBKA cca 0,25 MM

- GEOTEXTÍLIA Z POLYPROPYLÉNU, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ 150 g.m-2, MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU

- SPÁDOVÁ VRSTVA Z LAHČENÉHO BETÓNU (PREMENLIVÁ HRÚBKA, SPÁDY VIĎ PÔDORYS STRECHY), SPÁDOVÁ VRSTVA ZO ZMESI: PLNIVO DO BETÓNU - POLYSTYRÉNOVÁ DRŤ, CEMENT, PIESOK A VODA/AKCEPTOVAŤ ZLOŽENIE PODLA ODPORÚČANÍ VÝROBCU/, OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ cca. 300 kg.m-3

- PÔVODNÁ PREDPOKLADANÁ NOSNÁ STREŠNÁ KONŠTRUKCIA (VYČISTENÁ A VYSPRAVENÁ):

BETÓNOVÁ ZÁLIVKA 90 mm

ŽELEZOBETÓNOVÝ PANEL 210 mm

S04,S03  kontaktný zateplovací systém – sokel

- TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ OMIETKA

- ZÁKLADNÝ NÁTER

- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA S PRESAHOM MIN. 100MM, VKLADANÁ DO LEPIACEJ STIERKY

- TEPELNÁ IZOLÁCIA

- FASÁDNY (XPS) POLYSTYRÉN, 50MM, ZATEPLENIE OSTENÍ HR. 50MM, 40kg.m-3, SÚČ. TEP. VODIVOSTI 0,04 W/(m.K), MECHANICKY KOTVENÁ DO OBVODOVEJ STENY

- PAROPRIEPUSTNÁ LEPIACA STIERKA

- PÔVODNÁ OMIETKA - VYSPRAVENÁ, VYČISTENÁ

- PÔVODNÁ OBVODOVÁ KONŠTRUKCIA (PÓROBETÓNOVÉ PANELY HR.250MM)

S08  kontaktný zateplovací systém – stena

- TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ OMIETKA

- ZÁKLADNÝ NÁTER

- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA S PRESAHOM MIN. 100MM, VKLADANÁ DO LEPIACEJ STIERKY

- TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA, HR.120 MM, ZATEPLENIE OSTENÍ HR. 50MM,40 kg.m-3, SÚČ. TEP. VODIVOSTI 0,04 W/(m.K), MECHANICKY KOTVENÁ DO OBVODOVEJ STENY

- PAROPRIEPUSTNÁ LEPIACA STIERKA

- PÔVODNÁ OMIETKA - VYSPRAVENÁ, VYČISTENÁ

- PÔVODNÁ OBVODOVÁ KONŠTRUKCIA (PÓROBETÓNOVÉ PANELY HR.250MM)

S11  plochá strecha

- FÓLIOVÁ HYDROIZOLÁCIA MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU VLASTNOSTI: STREŠNÁ FÓLIA VYSTUŽENÁ VYSOKOPEVNOSTNOU POLYESTEROVOU MRIEŽKOU, HRÚBKA MIN. 1,5MM, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ cca 1,92 kg.m-2

- GEOTEXTÍLIA Z POLYPROPYLÉNU, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ 300 g.m-2, MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU

- TEPELNOIZOLAČNÁ VRSTVA - EPS POLYSTYRÉN HR. 100MM SÚČ.TEP.VOD. 0,04 W/m.K, MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU, POZN.: TEPELNÁ IZOLÁCIA VHODNÁ PRE PLOCHÚ STRECHU JEDNOPLÁŠŤOVÚ, OBČASNE POCHÔDZNU

- GEOTEXTÍLIA Z POLYPROPYLÉNU, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ 200 g.m-2, MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU

- FÓLIOVÁ PAROZÁBRANA PRE KONŠTRUKCIU PLOCHÝCH JEDNOPLÁŠŤOVÝCH STRIECH, MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU, VLASTNOSTI: VIACVRSTVOVÁ POLYOLEFINOVÁ FÓLIA SPEVNENÁ TKANINOU, AL. FÓLIA Z MODIFIKOVANÉHO POLYETYLÉNU, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ cca 140 g.m-2, HRÚBKA cca 0,25 MM

- GEOTEXTÍLIA Z POLYPROPYLÉNU, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ 150 g.m-2, MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU

- PÔVODNÁ PREDPOKLADANÁ NOSNÁ STREŠNÁ KONŠTRUKCIA (VYČISTENÁ A VYSPRAVENÁ):

ŽELEZOBETÓNOVÝ PANEL 140 mm ULOŽENÝ V SPÁDE

S12  plochá strecha

- FÓLIOVÁ HYDROIZOLÁCIA MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU B ROOF (T4) VLASTNOSTI: STREŠNÁ FÓLIA VYSTUŽENÁ VYSOKOPEVNOSTNOU POLYESTEROVOU MRIEŽKOU, HRÚBKA MIN. 1,5MM, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ cca 1,92 kg.m-2

- GEOTEXTÍLIA Z POLYPROPYLÉNU, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ 300 g.m-2, MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU

- TEPELNOIZOLAČNÁ VRSTVA - MINERÁLNA VLNA HR. 100MM SÚČ.TEP.VOD. 0,049 W/m.K, MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU, POZN.: TEPELNÁ IZOLÁCIA VHODNÁ PRE PLOCHÚ STRECHU JEDNOPLÁŠŤOVÚ, OBČASNE POCHÔDZNU

- GEOTEXTÍLIA Z POLYPROPYLÉNU, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ 200 g.m-2, MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU

- FÓLIOVÁ PAROZÁBRANA PRE KONŠTRUKCIU PLOCHÝCH JEDNOPLÁŠŤOVÝCH STRIECH, MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU, VLASTNOSTI: VIACVRSTVOVÁ POLYOLEFINOVÁ FÓLIA SPEVNENÁ TKANINOU, AL. FÓLIA Z MODIFIKOVANÉHO POLYETYLÉNU, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ cca 140 g.m-2, HRÚBKA cca 0,25 MM

- GEOTEXTÍLIA Z POLYPROPYLÉNU, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ 150 g.m-2, MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU

- PÔVODNÁ PREDPOKLADANÁ NOSNÁ STREŠNÁ KONŠTRUKCIA (VYČISTENÁ A VYSPRAVENÁ):

ŽELEZOBETÓNOVÝ PANEL 140 mm ULOŽENÝ V SPÁDE

ZOZNAM STAVEBNÝCH ÚPRAV

S01-VYHOTOVENIE NOVEJ PLOCHEJ STRECHY (ATIKY ZOSTALI POVODNÉ), SKLADBA: FÓLIOVÁ HYDROIZOLÁCIA B ROOF (T4) MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU, GEOTEXTÍLIA, TEPELNÁ IZOLÁCIA - MINERÁLNA VLNA HR.=180MM (SÚČ.TEP.VOD. 0,049 W/m.K), GEOTEXTÍLIA, FÓLIOVÁ PAROZÁBRANA, GEOTEXTÍLIA, SPÁDOVÁ VRSTVA Z LAHČENÉHO BETÓNU V SPÁDE, POZN.: NAVRHOVANÝ STREŠNÝ PLÁŠŤ KLADENÝ NA PÔVODNÝ STREŠNÝ PLÁŠŤ (VYSPRAVENÝ)

S02-VYHOTOVENIE STREŠNÉHO VÝLEZU S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EW 30 D3

S03-VYHOTOVENIE NOVEJ PLOCHEJ STRECHY (ATIKY ZOSTALI POVODNÉ), SKLADBA: FÓLIOVÁ HYDROIZOLÁCIA MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU, GEOTEXTÍLIA, TEPELNÁ IZOLÁCIA - EPS POLYSTYRÉN HR.=140MM (SÚČ.TEP.VOD. 0,040 W/m.K), GEOTEXTÍLIA, FÓLIOVÁ PAROZÁBRANA, GEOTEXTÍLIA, SPÁDOVÁ VRSTVA Z LAHČENÉHO BETÓNU V SPÁDE, POZN.: NAVRHOVANÝ STREŠNÝ PLÁŠŤ KLADENÝ NA PÔVODNÝ STREŠNÝ PLÁŠŤ (VYSPRAVENÝ)

S04-VYHOTOVENIE NOVEJ PLOCHEJ STRECHY (ATIKY ZOSTALI POVODNÉ), SKLADBA: FÓLIOVÁ HYDROIZOLÁCIA MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU, GEOTEXTÍLIA, TEPELNÁ IZOLÁCIA - EPS POLYSTYRÉN HR.=180MM (SÚČ.TEP.VOD. 0,049 W/m.K), GEOTEXTÍLIA, FÓLIOVÁ PAROZÁBRANA, GEOTEXTÍLIA, SPÁDOVÁ VRSTVA Z LAHČENÉHO BETÓNU V SPÁDE, POZN.: NAVRHOVANÝ STREŠNÝ PLÁŠŤ KLADENÝ NA PÔVODNÝ STREŠNÝ PLÁŠŤ (VYSPRAVENÝ)

S05-TROJVRSTVOVÁ DOSKA Z ORIENTOVANÝCH VELKOPLOŠNÝCH TRIESOK HR.=15MM (DO VLHKÉHO PROSTREDIA) UCHYTENÁ NA DREVENÝ HRANOL Z VYTVORENÝM SPÁDOM vid. PÔDORYS

S06-VYHOTOVENIE NOVEJ PLOCHEJ STRECHY (ATIKY ZOSTALI POVODNÉ), SKLADBA: FÓLIOVÁ HYDROIZOLÁCIA B ROOF (T4) MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU, GEOTEXTÍLIA, TEPELNÁ IZOLÁCIA - MINERÁLNA VLNA HR.=140MM (SÚČ.TEP.VOD. 0,049 W/m.K), GEOTEXTÍLIA, FÓLIOVÁ PAROZÁBRANA, GEOTEXTÍLIA, SPÁDOVÁ VRSTVA Z LAHČENÉHO BETÓNU V SPÁDE, POZN.: NAVRHOVANÝ STREŠNÝ PLÁŠŤ KLADENÝ NA PÔVODNÝ STREŠNÝ PLÁŠŤ (VYSPRAVENÝ)

S07-ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN V OBLASTI SOKLA, KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM: TENKOVRSTVÁ SILIKÁT. OMIETKA, ZÁKLADNÝ NÁTER, SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA, MINERALNA VLNA 120 MM (SÚČ.TEP.VOD. 0,034 W/m.K) MECHANICKY KOTVENÁ DO OBVODOVEJ STENY, PAROPRIEPUSTNÁ LEPIACA STIERKA, PÔVODNÉ VRSTVY: NAVRHOVANÉ FAREBNÉ STVÁRNENIE FASÁD- VIĎ FAREBNÉ RIEŠENIE.

S08-ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN, KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM: TENKOVRSTVÁ SILIKÁT. OMIETKA, ZÁKLADNÝ NÁTER, SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA, MIN. VLNA 120 MM (SÚČ.TEP.VOD. 0,04 W/m.K) MECHANICKY KOTVENÁ DO OBVODOVEJ STENY, PAROPRIEPUSTNÁ LEPIACA STIERKA, PÔVODNÉ VRSTVY: NAVRHOVANÉ FAREBNÉ STVÁRNENIE FASÁD- VIĎ FAREBNÉ RIEŠENIE.

S09-REVÍZNE DVIERKA PLECHOVÉ ZO ZATEPLENOU VNÚTORNOU STRANOU (MINERÁLNA VLNA HR.=50MM) FAREBNÝ ODTIEN VIĎ FAREBNÉ RIEŠENIE

S10-VYHOTOVENIE NOVEJ PLOCHEJ STRECHY, SKLADBA: FÓLIOVÁ HYDROIZOLÁCIA MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU, GEOTEXTÍLIA, POZN.: NAVRHOVANÝ STREŠNÝ PLÁŠŤ KLADENÝ NA PÔVODNÝ STREŠNÝ PLÁŠŤ (VYSPRAVENÝ)

S11-VYHOTOVENIE NOVEJ PLOCHEJ STRECHY, SKLADBA: FÓLIOVÁ HYDROIZOLÁCIA MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU, GEOTEXTÍLIA, TEPELNÁ IZOLÁCIA - EPS POLYSTYRÉN HR.=100MM (SÚČ.TEP.VOD. 0,040 W/m.K), GEOTEXTÍLIA, FÓLIOVÁ PAROZÁBRANA, GEOTEXTÍLIA,  POZN.: NAVRHOVANÝ STREŠNÝ PLÁŠŤ KLADENÝ NA PÔVODNÝ STREŠNÝ PLÁŠŤ (VYSPRAVENÝ)

S12-VYHOTOVENIE NOVEJ PLOCHEJ STRECHY, SKLADBA: FÓLIOVÁ HYDROIZOLÁCIA B ROOF (T4) MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU, GEOTEXTÍLIA, TEPELNÁ IZOLÁCIA - MINERÁLNA VLNA HR.=100MM (SÚČ.TEP.VOD. 0,049 W/m.K), GEOTEXTÍLIA, FÓLIOVÁ PAROZÁBRANA, GEOTEXTÍLIA,  POZN.: NAVRHOVANÝ STREŠNÝ PLÁŠŤ KLADENÝ NA PÔVODNÝ STREŠNÝ PLÁŠŤ (VYSPRA